PITANJA  INTERNET, 7. RAZRED

- Što je klijent?

- Što je poslužitelj?

- Kako se odvija komunikacija između klijenta i poslužitelja?

- Zašto se IP adresa poslužitelja ne smije mijenjati?

- Što je statička IP adresa?

- Što je dinamička IP adresa?

- Nabrojite nekoliko vrsta poslužitelja.

- Koja je uloga normi za prijenos podataka?

- Kako se odvija komunikacija elektroničkom poštom (8 koraka)?

- Što je FTP?

- Kako možemo pristupiti FTP poslužitelju?

- Što je Telnet?

- Što je netiquette?

- Što je forum?

- Što je videokonferencija?

- Što su društvene mreže?

- Koji su rizici pri korištenju društvenih mreža?

- Što je davatelj internetskih usluga (ISP)?

- Nabroji nekoliko davatelja internetskih usluga u Hrvatskoj.

- Što je udomljavanje web stranica (web hosting)?

- Pojasni pristup internetu preko lokalne mreže.

- Što je veza na poziv (dial up)?

- Što je modem?

- Što je ISDN?

- Što je mobilni pristup internetu?

- Što je hotspot?

- Što je stalna veza?

- Što znači ADSL?

- Što je kabelski modem?

- Što je bežična veza na Internet?

ODGOVORI:

- Klijent je računalo koje povremeno zahtjeva određene usluge od poslužitelja (npr. pregledavanje i preuzimanje podataka).

- Poslužitelj(server)je računalo koje osigurava usluge i podatke računalu korisniku. Odlikuje ga visoka pouzdanost, velika količina prostora na disku i mogućnost neprekidnog rada.

- Komunikacija između klijenta i poslužitelja odvija se u tri koraka:

*Poslužitelj je u stanju čekanja i čeka da korisnik uspostavi kontakt s njim

*Korismik šalje zahtjev putem mreže i traži neku uslugu

*Poslužitelj odgovara i čeka slijedeći upit.

4.	IP adresa poslužitelja se ne mijenja kako bi mu korisnik uvijek mogao pristupiti.

5.	Statička IP adresa je nepromjenjiva IP adresa računala poslužitelja.

6.	Dimanička IP adresa je promjenjiva IP adresa koju dobiva korisničko računalo priključivanjem na Internet.

7.	To su npr. web poslužitelji (HTTP), e-mail poslužitelj (SMTP i POP3), FTP poslužitelj

8.	Uloga normi za prijenos podataka je da podaci sigurno stignu na odredište.

9.	-Stvaramo e-poštu uz pomoć  odgovarajućeg programa. TCP/IP protokol poruku dijeli u pakete i šalje na odredište.

-SMTP protokol (slanje pošte)

-E-mail poslužitelj pošiljatelja e-pošte

-Usmjerivači na internetu šalju pakete birajući najbolji put

-Sustav naziva domena (DNS) govori usmjerivaču na koju mrežu treba poslati poruku

-E-mail poslužitelj primatelja e-pošte

-POP protokol (primanje pošte)

-Poruka se učita na primateljevo računalo na zahtjev primatelja za čitanje pošte

10.	FTP je niz standarda i postupaka koji omogućuju prijenos datoteka između računala u mreži.

11.	FTP poslužitelju pristupamo pomoću korisničkih programa FTP (CuteFTP, FTP Explorer itd.) ili web preglednika.

12.	Telnet je jedna od najstarijih usluga na internetu i općenito u mrežnom okruženju pomoću koje pristupamo udaljenom računalu.

13.	Netiqutte je skup pravila lijepog ponašanja na internetu.

14.	Forum je mjesto na internetu na kojem se okupljaju ljudi sličnih interesa te razmjenjuju podatke, stavove, mišljenja i razne informacije.

15.	Videokonferencija je sustav konuniciranja u stvarnom vremenu pri čemu se zvuk i videoslika razmjenjuju između dvaju ili više udaljenih računala u mreži.

16.	Društvene mreže su noviji oblici komunikacije na internetu čija je namjena povezivanje i komunikacija članova koji imaju zajedničke interese, upoznavanje novih ljudi uz mogućnost osobnog predstavljanja.

17.	Rizici pri korištenju društvenih mreža su krađa identiteta, podataka…

18.	ISP je davatelj internetskuh usluga, tvrtka koja omogućuje pristup internetu.

19.	To su b-net, iskon, HT…

20.	Web hosting je usluga smještaja web stranica na web poslužitelju.

21.	Za pristup internetu potrebno je otvoriti korisnički račun u tvrtku koja omogućuje pristup internetu.

22.	Veza na poziv je spajanje na Internet određeno vrijeme birajući određeni telefonski broj. Naplaćuje se vrijeme provedeno na internetu.

23.	Modem je uređaj koji analogne signale pretvara u digitalne i obrnuto. On nam omogućuje spajanje na Internet običnom telefonskom linijom (PTSN).

24.	ISDN je digitalna nadogradnja obične telefonske linije.

25.	Mobilni pristup internetu je pristup internetu za koji koristimo mobilne uređaje.

26.	HotSpot ili javni bežični Internet je pristup internetu koji ostvarujemo na lokacijana na kojima su postavljene pristupne točke.

27.	Stalna veza je povezivanje na Internet 24 sata, 7 dana u tjednu. Naplaćuje se promet.

28.	ADSL je DSL usluga sa asimetričnim brzinama downloada i uploada podataka.

29.	Kabelski modem je uređaj koji omogućuje pristup internetu preko infrastrukture kabelske televizije.

30.	Bežična veza na Internet je veza koja se ostvaruje bežično (bez kabela).