LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe: Dijagnostika vozila Renault KangooII sa dijagnostičkim uređajem i KTS 670 Nadnevak: Natjecanje učenika |  |  | Godina obrazovanja: 3. Trajanje vježbe: 20 minuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta. |  |  |  |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |  |  |  |
| opasnosti od požara , električnog udara i štetnih i otrovnih tvari Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ radno odijelo, zaštitne cipele Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): - za učenika ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Redni broj | ## Što radim? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | ## Kako radim? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | ## Zašto radim? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
|  | Uključiti KTS670 dijagnostički uređaj | ## KTS670 dijagnostički uređaj uključiti preko tipke za uključivanje uređaja | ## Bez uključenog dijagnostičkog uređaja ne možemo izvesti vježbu. |
|  | ## Spojiti KTS670 dijagnostički uređaj s vozilom Kangoo II | KTS670 dijagnostički uređaj spajamo preko 16-to pinskog kabela na 16-to pinski konektor vozila. | ## Pravilno spajanje dijagnostičkog uređaja nam omogućava komunikaciju sa kompjuterom u vozilu. |
|  | ## Dati kontakt vozilu | Okrenuti ključ u bravu za uključivane vozila na poziciju 2 | ## Samo uključeno vozilo omogućava izvođenje dijagnostike sa dijagnostičkim uređajem. |
|  | ## Tipkom „Oznaka“ odabrati vozilo KangooII, koje dijagnosticiramo | Preko spuštajućih izbornika odabiremo, marka, serija modela, tip, oznaka motora. Kangoo II 1.5 dCi, 50kW, K9K 802,2008 | ## Samo pravilno odabrano vozilo omogućava nam izvođenje različitih dijagnostičkih procedura. |
|  | ## Aktiviranje tipke F7 | Aktiviranje tipke F7 dobivamo podizbornik „Općenito“, za otkrivanje sustava ubrizgavanja i RB-ključa: REN 3500 | Izborom podizbornika „Općenito“, mogu se dobiti detaljnije informacije o izabranom vozilu |
| 6. | ## Pokrećemo program „ Dijagnostički ispitivač“ | Iz podizbornika ESI-tronic sa lijeve strane tipkanjem na „ Dijagnostički ispitivač„ pokrećemo program za ispitivanje grešaka. | Sa program „ Dijagnostički ispitivač“ možemo otkrivati i ispitivati greške na vozilu. |
| 7. | ## Oznaka KTS 505-650 | Dvo-klikom na oznaku KTS 505-650 dobivamo novi alat za dijagnostiku | ## Novi alat za dijagnostiku daje nam popis svih sustava vozila na kojima možemo tražiti greške. |
| 8. | ## Tipka F12 | Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo sve sustave vozila koje možemo istraživati | ## Pritiskom na tipku F12 prelazimo u nove nivoe programa za istraživanje i otkrivanje grešaka po pojedinim sustavima ovog vozila. |
| 9. | ## Obilježavanje pojedinog sustava vozila na kojem istražujemo greška | Sustavi vozila koji želimo istraživati obilježimo „Upravljanje motorom“ i sa tipkom F12 dobivamo: CR/EDC DCM 1.2 __________ 1 (jedna greška) | ## Obilježavanje pojedinog sustava omogućava nam istraživanje i traženje grešaka u tom sustavu |
| 10. | Tipka F12 | Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo novi alat za istraživanje sustava i grešaka po pojedinom sustavu vozila | ## Pritiskom na tipku F12 dobivamo novi alat u kojem možemo: - identificirati sustav - očitati memoriju grešaka - brisati memoriju grešaka - postavni članci ## - prilagodba/podešavanje |

| 1 | ## 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Očitati memoriju grešaka | Označavanjem „ Očitati memoriju grešaka “ i pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo grešku sa šifrom i nazivom. P0045 Senzor tlaka punjenja |  | ## Sad znamo o kojoj se grešci radi i u kojem je sustavu vozila |
| 12. | ## Otklanjanje greške | Stavljam „Senzor tlaka punjenja“ u svoje ležište i sa odvijačem torex 15 uvijam vijak da bih utvrdio senzor i sa utikačem uključujem ga u sustav |  | Otklanjanjem kvara na vozilu osiguravamo njegov pravilan rad |
| 14. | ## Brisati memoriju grešaka | Sa tipkom F11vraćam se u alat za istraživanje sustava i grešaka i označavam (poplavim) „Brisati memoriju grešaka“ i pritiskom na tipku F12 brišemo grešku koju smo otklonili |  | Samo sa dijagnostičkim uređajem možemo brisati greške u memoriji vozila |
| 15. | ## Ponovo pokrećemo program „ Dijagnostički ispitivač“ | Sa tipkom F11 vraćamo se nekoliko koraka dok ne postane aktivna tipka F8, pa sa tipkom F8 izlazim iz alata za istraživanje sustava i grešaka da bi ga dvo-klikom na oznaku KTS 505-650 ponovo pokrenuli |  | ## Samo ponovnom dijagnostikom već opisanom, možemo utvrditi dali smo pravilno otklonili kvar ako dobivamo u „Upravljanje motorom“ broj grešaka 0 |
| 16. | ## Gašenje uređaja KTS670 | Sa tipkom F11 vraćamo se nekoliko koraka dok ne postane aktivna tipka F8, izlazimo iz programa ESI tronic, pa preko windows tipki isključujem uređaj,odspajamo 16-to pinski kabel sa 16-to pinskog konektora na vozilu . |  | ## Omogućava nam izvođenje drugih testiranja. |
| 17. | ## Spremanje radne okoline | Isključiti vozilo,okrenuti ključ u bravu za uključivane vozila na poziciju 0. 16-to pinski kabel i dijagnostički uređaj spremiti u skladište. |  | ## Bez urednog radnog mjesta nema dobrog automehaničara. |
| Ocjena:_____________________________ ( ) |  |  | Potpis nastavnika: |  |