Elektrostrojarska obrtnička škola

Selska 83

Zagreb

VJEŽBA: Uspostavljanje komunikacije preko ESI-tronica, dijagnostičkog uređaja KTS 670

sa vozilom RENAULT, Kangoo II 1.5 dCi, 50kW, K9K 802, 2008 g.

otkrivanje i otklanjanja grešaka na vozilu

CILJ VJEŽBE

Cilj vježbe je upoznavanje sa postupkom komunikacijskih istraživanja dostupnih

sustava vozila RENAULT sa dijagnostičkim uređajem KTS 670, standardnim postupkom ulaska u elektronsku kontrolnu jedinicu (ECU) motora iz ESI-tronica i otkrivanja i otklanjanje grešaka na vozilu.

1. Mjere sigurnosti pri radu na vozilima sa elektronskim sustavima

Elektronske kontrolne jedinice vozila su osjetljive na visoki napon i visoke temperature, zbog čega se pri radu na suvremenim vozilima moraju poduzeti slijedeće mjere sigurnosti:

-  Nikada ne treba prekidati napajanje (12V) sa bilo koje komponente ako je uključen

kontakt-prekidač. Zbog samo-indukcije, pri prekidanju strujnog kola, inducira se VN

(do 7 kV), koji može uništiti ili oštetiti ECU i/ili davač.

-  Kablove za pomoćni start vozila postaviti i skidati sa akumulatora samo pri

isključenom kontakt-prekidaču.

-  Nikada ne postavljati zvučnike radio-uređaja blizu ECU, jer stalni magnet zvučnika

može negativno utjecati na rad ECU.

-   Nikada ne vršiti električno zavarivanje na vozilu dok se ne odspoji ECU. Posebno

treba biti oprezan pri izvođenju radova blizu ECU ili davača.

_ Zbog statičkog elektriciteta nikada ne treba direktno dodirivati ECU i ostale

elektroničke komponente, a da se prije ne dodirne šasija vozila (pražnjenje!)

_ Poduzeti sve potrebne mjere da se spriječi prodor vlage u ECU, zavisno od položaja

ugradnje (prolaz vode sa vjetrobranskog stakla).

_ Nikada ne koristiti analogne multimetre, osim ako to nije propisano

_ Nikada ne dodirivati bilo koji pin ECU, jer statički elektricitet može oštetiti

elektroničke komponente i strujna kola ECU!

2. Uvod u ESI[tronic]

ESI[tronic] - rješenje za dijagnostiku vozila i pravila za traženje grešaka benzinskih i

diesel sustava ubrizgavanja goriva, sustava stabilnosti, sigurnosti i komfora.

ESI[tronic] sadrži sveobuhvatne informacije o otklanjanju kvarova kod sustava za upravljanje

motorom, benzinskih i diesel sustava ubrizgavanja goriva, kočnih sustava putničkih vozila, te

sustava komfora proizvodnje „Bosch“, ali i drugih proizvođača.

Podjela informacija je izvedena na:

- SIS (Service Infomation System) - uputstva za traženje grešaka i

- Software za dijagnostiku upravljačkog uređaja za KTS - dijagnostički uređaj.

Dalje informacije o hardware-u i software-u nalaze se u ESI[tronic]-treneru u meniju

„Instalacija i aktualizacija“.

Osnovni podaci o software-u: Program i baza podataka zauzimaju cca. 19 GB, od toga 1 GB

ESI[tronic] i KTS dijagnostički program (za usporedbu - Windows XP zauzima oko 1GB).

U svakom ESI[tronic] treneru priložen je program za samostalno učenje i može se pozivati u

startnom meniju. Radi lakšeg pristupa i pronalaženja svim korisnicima, novi ESI[tronic] trener potpuno je prerađen za sve Browser kompatibilne HTML verzije (HTML = Hypertext Markup Language, služi za predstavljanje teksta na svim PC-operativnim sistemima.)

Prednosti:

- U svakoj ESI[tronic] verziji je ESI[tronic]-trener na 23 jezika.

- Širom svijeta učesnici tečaja mogu naknadno pronaći potpuni sadržaj tečaja.

- Radne bilježnice i vježbe mogu se koristiti za dalju obuku unutar servisa/poduzeća.

- Preko menija „Što je novo?“ u ESI[tronic]-treneru, korisnici se mogu svakodnevno

informirati o aktualnim temama i promjenama u ESI[tronic]-u, te KTS-Hardware/Software-u.

- Želje o formama trenera mogu se poslati e-mailom u meniju „Kontakt“.

- Za neograničeno funkcioniranje i predstavljanje ESI[tronic]-trenera potrebno je: Aktualni

Browser: Internet Explorer od 5.0, Netscape od 6.0, Opera od 6.0, Ekran od 800x600, Flash

PlugIn od verzije 5, Acrobat Reader, JavaScript i Cookies.

3. Izbor vozila preko naziva i navigaciona lista programa ESI[tronic]

1. Oprema: dijelovi koji su ugrađeni u izabrano vozilo

2. Radne vrijednosti: lista rada i pripadajućih vrijednosti ili vremena rada.

3. Sheme: za odabrana vozila koja nisu opisana u SIS, kao npr. podizači stakala, uređaj za centralno zaključavanje, klima uređaj, zračni jastuci.

4. SIS/CAS: Sprovedeno traženje grešaka uputstvom za traženje grešaka, vlastita dijagnostika, memorija grešaka čitanje/brisanje, tabela kodova grešaka, stvarne i potrebne vrijednosti, test podešavanja komponenata.

Informacije o markama vozila: o proizvođačima vozila.

Opće informacije: npr. posebna uputstva o traženju grešaka kod pojedinih tipova, vozila, servisne informacije...

5. Dijagnostički ispitivač (direktan ulaz-bez SIS): funkcije testera “čitati memoriju grešaka“, “brisati memoriju grešaka“, stvarne i potrebne vrijednosti, test podešavanja komponenti itd.

Priključak na vozila: položaj dijagnostičkog priključka i sadržaj PIN-ova.

Važno: Važne informacije o dijagnostici odabranog vozila

6. Rezervni dijelovi: rezervni dijelovi odabranog proizvoda.

7. Uputstva o komponentama: razmještaj komponenata diesel (npr. Pumpe visokog tlaka i elektroagregata (npr. starter, generator, itd).

8. EP-ispitne vrijednosti: ispitne vrijednosti diesel pumpi

9. Servisni intervali: informacije o načinu i obimu inspekcije služe za proračun pregleda i popravak.

10. Potrošni dijelovi: pregled potrebnih potrošnih dijelova i radnih vrijednosti.

11. Mehanika: informacije o mehanici kao obrtni momenti, tabele tlakova, količine tečnosti, zamjena zupčastog remena, planovi održavanja.

12. Usporedba: isti proizvodi različitih proizvođača sa stranim oznakama.

13. Korištenje proizvoda=>vozilo: sva vozila u koja je ugrađen isti proizvod.

14. Korištenje dijela=>proizvod: svi proizvodi u koje je ugrađen isti rezervni dio.

15. Kombinacije: sve kombinacije u kojima je korišten isti

proizvod.

Primer: pumpa i regulator ili injektor i držač = kombinacija

injektor i držač.

16. Priključci: komunikacija između ESI[tronic] i drugih

programa(npr. Autodata).

17. Radne kartice: sastavljene od ponuda, porudžbina računa s

komentarima. Direktna veza sa stalnim kupcima/dobavljačima.

Ukoliko je popis informacija zacrnjen, tada je odgovarajuća informacija dostupna i može se odabrati. Kod pretraživanja vozila zacrnjene su samo baze podataka pripadajućeg vozila. Kod pretraživanja preko proizvoda zacrnjeni su samo dijelovi pripadajuće baze podataka dijelova.

4. Postupak identifikacije vozila i uspostavljanja komunikacije sa ECU motora

Primjer:

Pregled memorije grešaka vozila: RENAULT, Kangoo II 1.5 dCi, 50kW, K9K 802, 2008 g.

a)Izbor vozila preko naziva (vrsta vozila, vrsta pogona i marka)

Slika1. Izgled prozora programa ESI[tronic] za pronalaženje vozila

b)Izbor vozila preko naziva-nastavak: serija modela, tip i oznaka motora.

Slika 2. Postupak pretraživanja korištenjem izbora vozila preko „Oznaka“

c)Na slici 4. Sa lijeve strane dobili smo sve informacije ali samo one zacrnjene možemo koristiti, sada idemo u podizbornik „ Dijagnostički ispitivač “

Slika 5. Otvara nam se novi prozor spajanja dijagnostičkog uređaja KTS 670 sa kontrolnom jedinicom (ECU) vozila.

d)Dvo-klikom na ikonu KTS505-650 dobivamo novi prozor za pronalaženje grešaka na vozilu

Slika 6. Novi prozor za istraživanje grešaka i ako je potrebno još točnije identificiranje vozila

d)Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) slijedi nastavak dijagnostike, dobivamo sve sustave vozila koje prepoznaje dijagnostički uređaj (svi sustavi su obilježeni križićem što znači da bi pritiskom na tipku F12 tražili greške u svim sustavima vozila).

e)Tipkom F7 u podizborniku brišemo sve križiće ispred sustava, pa s dva-klika mišem određujemo sustav u kojem želimo otkrivati greške „Upravljanje motorom“

f)Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo broj grešaka na sustavu „Upravljanje motorom“

(u ovom slučaju tri)

g)Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo novi alat u kojem odabiremo

„Memorija grešaka“, da bi istražili greške u memoriji vozila.

h)Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo kod i naziv greške

k)Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) dobivamo karakteristike greške:

- stalna

- sporadična

j) Zamjena senzora tlaka punjenja

A1.1   - Upravljački uređaj motora

B2.10 - Senzor Rail-tlaka

B2.18 - Senzor tlaka punjenja

B4.7   - Senzor poz. bregastog vratila

F1       - Kutija osigurača

G1      - Akumulator

J1.22  - Visokotlačna pumpa

J23.2  - Filter goriva

Y2.x    - Injektori

Senzor tlaka punjenja   DS-S3              broj narudžbe:   0 281 002 996

- Procedura demontaže:

- odvojiti utikač kabelskog svežnja senzora tlaka punjenja

- odviti i skinuti vijak senzora tlaka punjenja, alat odvijač torex 15

- izvući senzor iz svog ležišta na usisnoj cijevi zraka

- Procedura montaže:

- ugraditi novi senzor temperature usisnog zraka u svoje ležište na usisnoj cijevi zraka

- ugraditi vijak senzora tlaka punjenja, alat odvijač torex 15

- spojiti utikač kabelskog svežnja senzora tlaka punjenja

k)Pritiskom na tipku F11 ( vraćanje ) vratimo se u alat za istraživanje grešaka i  odabiremo

„Brisati Memoriju grešaka“, da bi obrisali grešku koju smo uklonili.

l)Poslije „Brisati Memoriju grešaka“ (kad nam dijagnostički uređaj pokaže da su greške obrisane) vraćamo se sa F11 (vraćanje) nekoliko puta dok nam ne postane aktivna tipka F8, pa sa tipkom F8 izlazimo iz alata za ispitivanje grešaka.

m)Sada trebamo ponoviti dijagnostički postupak po već opisanoj proceduri da bi utvrdili da li smo otklonili grešku na vozilu:

- dvo-klikom na ikonu KTS505-650 ponovo ulazimo u alat za ispitivanje grešaka

- odabiremo sustav „Upravljanje motorom“ pa sa F12 (dalje)

- dobivamo alat u kojem odabiremo „Memorija grešaka“, da bi istražili greške u memoriji vozila.

- sa F12 (dalje) dobivamo novi prozor na kojem vidimo da smo korektno izvršili proceduru otklanjanja greške na vozilu

n) Na kraju poslije otklanjanja greške na vozilu trebamo poštivati proceduru:

- vraćamo se sa F11 (vraćanje) nekoliko puta dok nam ne postane aktivna tipka F8, pa sa tipkom F8 izlazimo iz alata za ispitivanje grešaka, izlazimo iz programa ESI-tronic

- preko windows tipki isključujem uređaj KTS 670

- odspajamo 16-to pinski kabel sa 16-to pinskog konektora na vozilu

- isključujemo vozilo,okrenuti ključ u bravu za uključivane vozila na poziciju 0,

- 16-to pinski kabel i dijagnostički uređaj spremiti u skladište.