LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe: Dijagnostika vozila VW POLO 1.9 SDI sa dijagnostičkim uređajem VAS 5051 - motor gubi snagu Nadnevak:23.veljače 2018 |  |  | Međužupanijsko natjecanje Školska godina 2017./2018. Trajanje vježbe: 10 minuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta. |  |  |  |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |  |  |  |
| opasnosti od požara , električnog udara i štetnih i otrovnih tvari Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ radno odijelo, zaštitne cipele Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): - za učenika __nm_________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Redni broj | Što radim? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | Kako radim? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | Zašto radim? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Spojiti VAS 5051 dijagnostički uređaj s vozilom-SPOJEN OD PREDHODNOG UČENIKA U GLAVNOM IZBORNIKU | VAS 5051 dijagnostički uređaj sspojen preko 16-pinskog OBD kabela na 16- pinski konektor vozila. | Pravilno spajanje dijagnostičkog uređaja nam omogućava komunikaciju sa kompjuterom u vozilu. |
|  | Dajem kontakt u bravi za uključivanje vozila | Okrećem ključ u bravi za uključivanje vozila u poziciju 2 | Samo uključeno vozilo omogućava mi izvođenje dijagnostike s dijagnostičkim uređajem. |
|  | Pokrećem tipku „samodijagnostika“ | Iz glavnog izborniku izaberemo „samodijagnoza“ ,a nakon toga u izborniku ponovo „samodijagnoza“,te tipku ► „dalje“. | S programom„Samodijagnoza„ mogu otkriti sve sustave na vozilu i ispitivati greške na pojedinom sustavu |
|  | Aktiviram, tipku „elektronika motora“ | Aktiviram tipku „elektronika motora“na dijagnostičkoj adresi 01, te pritisnemo tipku ►“dalje“ | Samo pravilan izbor sustava vodi ispravnoj analizi kvara. |
|  | Prikazan je idetifikaciski broj vozila i motora | Dijagnostički uređaj prikazuje broj vozila i motora | - Dijagnostički uređaj daje broj vozila i motora radi eventualne zamjene neispravnog dijela |
|  | Aktiviram tipku„Memoriju grešaka“ | Pokrećemo program za ispitivanje grešaka. Aktiviram tipku „čitanje memorije grešaka“ na dijagnostičkoj adresi 004 | Sad znamo o kojoj se grešci radi |
| 7. | Ekran prikazuje nađenu grešku | Zapisati broj i naziv greške | Radi moguće zamjene neispravnog dijela ili prepoznavanja serijskih grešaka |
| 8. | Isključiti kontakt i otkloniti grešku | Isključiti kontakt, pronaći kvar i otkloniti ga | Pogreška se otklanja samo pri isključenom kontaktu |
| 9. | Dajem kontakt u bravi za uključivanje vozila | Okrećem ključ u bravi za uključivanje vozila u poziciju 2 | Samo uključeno vozilo omogućava mi izvođenje dijagnostike s dijagnostičkim uređajem. |
| 10. | Brišem memoriju grešaka | Pritisnemo tipku ◄ „nazad“ Označavamo „brisanje memorije grešaka“ na dijagnostičkoj adresi 004.10 Nakon brisanja greške pritisnemo tipku ►“dalje“ (brišemo grešku ako je moguće). Potvrđujemo izvođenje brisanja memorije grešaka . | Samo sa dijagnostičkim uređajem možemo brisati greške u memoriji vozila. |
| 11. | Provjera memorije grešaka | Pritisnemo tipku ◄“nazad“ te provjeravamo da li je greška izbrisana | Dijagnostika dopušta brisanje samo nakon pregleda grešaka |
| 12. | Dovođenje uređaja VAS 5051 u glavni izbornik | Pritisnemo tipku ▲ „skok“ s kojom izlazimo iz sustava brisanja te pritisnemo u izborniku „završi“. | Omogućava nam izvođenje drugih testiranja. |
| 13. | Spremanje radne okoline | Vratiti ključ vozila na radni stol | Bez urednog radnog mjesta nema dobrog automehaničara |